LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017

| Objetivo: Contratação de empresa especializada em limpeza pública para prestação de serviços de limpeza urbana nas vias públicas do Município, praças, parques e prédios públicos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Justificativa: Necessidade de contratação de empresa especializada em limpeza pública, por ser a limpeza pública serviço essencial e de caráter ininterrupto, de responsabilidade do Executivo Municipal, e considerando que a Prefeitura Municipal não possui estrutura e quadro profissional próprios para prestar o serviço de limpeza pública de forma diligente e adequada, de modo a atender os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, se faz necessária a contratação de empresa apta a prestar tal serviço ao Município de Esmeralda, em consonância com a lei nº 8.666/93 (lei de Licitações e Contratos Públicos) e nos moldes do memorial descritivo. Além de uma cidade mais bonita, a limpeza urbana traz reflexos diretos para a saúde pública e para a preservação do meio ambiente. O resultado é mais qualidade de vida para todos. |  |  |  |
| Prazo: O prazo do futuro contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado até o limite de 60 (sessenta) meses, ocasião em que os valores poderão ser reajustados pelo índice acumulado da variação do IGP-M, devendo a renovação ser objeto de termo aditivo. |  |  |  |
| Julgamento: Menor Preço |  |  |  |
| Validade da Proposta: de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão da Tomada de Preços. |  |  |  |
| Item |  | Descrição | Valor de Referência Mensal R$ |
| 01 |  | Prestação de serviços de limpeza urbana nas vias públicas do Município, Praças, parques e prédios publicos. | R$ 7.500,00 |
| DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Serviços de Varrição manual - Definição Compreenderá o serviço de varrição manual em passeios, praça e ruas, com recolhimento e remoção dos resíduos espalhados nas vias e logradouros públicos, compreendendo as sarjetas, os canteiros e os passeios. - Metodologia de execução Serão utilizadas vassouras, onde deverá ser realizada a varrição manual de folhas, galhos pequenos e poeira que serão dispostos nos carrinhos coletores. Na execução dos serviços, a empresa deverá considerar que os carrinhos coletores deverão ser guarnecidos dos sacos plásticos especiais, conforme normas da ABNT, suficientemente resistentes para evitar derramamento dos resíduos, enquanto aguardem, no passeio, seu recolhimento pelos veículos de coleta. O produto da varrição devera ser retirado das vias públicas, após a realização dos serviços e transportados para o local de destinação final. A frequência do serviço de varrição manual deverá ser diária, de segundas-feiras a sexta, onde serão utilizados 3 (três) auxiliares de serviços gerais, carrinhos leves, com capacidade mínima de 80 (oitenta) litros, vassouras, pás e outras ferramentas necessárias á perfeita execução. Quanto as EPl's específicos, caberá a contratada fornecer, todo o equipamento de proteção individual, conforme o previsto a norma do Ministério do Trabalho, bem como exigir e fiscalizar o uso. - Serviços de capina manual - Definição: Define-se como Serviços de Capina manual em Vias e Logradouros Públicos, praças, os serviços controle vegetal para combater as ervas daninhas e outras espécies indesejáveis nas ruas, meios fios, fissuras de passeio e outras áreas públicas, - Metodologia de Execução A capina manual será realizado com enxadas, devendo o material ser recolhido e disposto em sacos plásticos destinados ao bota fora apropriado. Para execução deste serviço, serão necessários mão de obra qualificada, equipamentos e veículos para deslocamento de pessoal e materiais a critério da contratada. |  |  |  |

ANEXO I – TERMO REFERÊNCIA

Os EPI específicos:

A contratada deverá fornecer todo o equipamento de proteção individual, conforme o previsto a norma do Ministério do Trabalho, bem como manter fiscalização do uso.

Equipamento de Proteção Coletiva:

Cada frente de serviços deverá, além dos cones de sinalizações, cordas e fitas especiais para isolamento durante a execução dos serviços.

Ferramental:

Cada equipe deverá estar aparelhada com ferramentas necessárias para o bom desempenho dos serviços.

Todas as ferramentas, equipamentos e materiais serão de responsabilidade da contratada.

- Serviços de Roçada manual (incluindo a coleta e transporte dos resíduos até o bota fora)

- Definição:

Serviços de roçada manual e ou mecânica, com recolhimento e transporte dos resíduos gerados para local predeterminado pela Prefeitura de Esmeralda.

- Metodologia de Execução:

O serviço será executado por roçadeiras costais com potência mínima de 40 CC, com lâminas, devendo possuir dispositivo para fio de Nylon para executar a roçada nos cantos dos passeios. A roçada manual deverá ser realizada com foices manuais, em locais muito inclinados e quando tiver presença de grande quantidade de matacos, pedaços de concreto que podem ocasionar acidentes quando se utiliza roçadeiras costais. Os resíduos resultantes destes serviços deverão ser coletados e transportados para o local de destinação final, até 24 horas após a realização dos serviços. Quanto as EPl's específicos, caberá a contratada fornecer, todo o equipamento de proteção individual, conforme o previsto a norma do Ministério do Trabalho, bem como exigir e fiscalizar o uso. Equipamento de Proteção Coletiva:

Cada frente de serviços deverá, além dos cones de sinalizações, cordas e fitas especiais para isolamento durante a execução dos serviços.

- Serviços de Corte de gramas e plantio de flores (incluindo a coleta e transporte dos resíduos até o bota fora)

- Definição:

Serviços de corte de gramas e plantio de flores, com recolhimento e transporte dos resíduos gerados para local predeterminado pela Prefeitura de Esmeralda.

- Metodologia de Execução:

O serviço será executado quinzenalmente por máquinas de cortar grama elétrica ou manual com laminas de corte e sistema de regulagem de corte, possuindo no mínimo três regulagens de altura Plantio semestral de 350 caixas de flores nos canteiros existentes e em novos canteiros a serem feitos em locais a serem definidos pela secretaria de administração. As flores deverão ser de boa qualidade resistente à época de plantio e devem ser fornecidas pela empresa vencedora da licitação sem nenhum custo adicional ao município.

-Todas as Plantas deverão ser Irrigadas frequentemente e duas vezes por dias logo que plantadas.

Os resíduos resultantes destes serviços deverão ser coletados e transportados para o local de destinação final, até 24 horas após a realização dos serviços. Quanto as EPl's específicos, caberá a contratada fornecer, todo o equipamento de proteção individual, conforme o previsto a norma do Ministério do Trabalho, bem como exigir e fiscalizar o uso. Equipamento de Proteção Coletiva:

Cada frente de serviços deverá além dos cones de sinalizações, cordas e fitas especiais para isolamento durante a execução dos serviços.

-  Serviços pintura de meio fio

Definição

Consiste na limpeza preliminar com vassouras e pintura de meio fios, com uma mistura de água, cal e adesivos e tinta, a serem fornecidos pela contratada.

- Metodologia e execução

Diluir a cal com fixador em tambores de 200 litros na proporção de 10 l de água para 5 kg de Cal com fixador para pintura de meio fio. Adicionar a água, mexendo constantemente. Recomenda-se aplicar com trincha ou pincel apropriados.

- Nas entradas de garagem e esquinas deverão ser pintadas na cor amarela de acordo com a legislação vigente. Observações gerais - Os serviços de capina, limpeza e conservação das ruas deverão ser executadas diariamente. - Os serviços de poda e pintura de meio fio deverão ser executados mensalmente. - Os serviços de plantio de flores deverão ser executados semestralmente. - Os serviços de cortes de gramas deverão ser executados quinzenalmente, caso haja necessidade ou solicitação da administração municipal os mesmos também poderão ser realizados antes do período de quinze dias. - A empresa contratada deverá disponibilizar os equipamentos necessários para a execução do serviço, bem como, o transporte dos funcionários nos locais determinados, diariamente, para a execução dos serviços. – A empresa deverá disponibilizar no mínimo 03 (três) funcionários com carteira assinada ou sócios da empresa, para a perfeita execução dos serviços. – A frequência dos serviços deverá ser realizada diariamente de segunda à sexta-feira. – Será de competência da licitante vencedora o pagamento do salário dos funcionários, impostos, encargos sociais, seguros, manutenção e transporte de equipamentos, alimentação dos funcionários, fornecimento dos EPIs específicos, combustível, despesas administrativas em geral, deslocamentos e de qualquer outra natureza, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o valor proposto. - Serpa de responsabilidade da empresa contratada quaisquer danos a terceiros que por ventura tenham sido realizados em razão da prestação dos serviços.(ex. quebra de vidros, para-brisas etc..) – A prévia e correta sinalização do local dos serviços, quando necessária, será de competência da licitante vencedora, que deverá adotar todas as normas de segurança pertinente, com vistas a garantir plena segurança às pessoas, coisas, animais e imóveis que estejam nas imediações, durante o interregno de execução dos serviços. – A administração reserva-se o direito de não aceitar a entrega dos serviços quando estes não estiverem de acordo com o estipulado no Anexo I- Termo de referencia dos serviços, o qual é parte integrante do presente instrumento, bem como exigir nova execução a expensas do licitante vencedor. – Em hipótese alguma Servidor Público Municipal poderá operar os equipamentos da licitante vencedora, exceto em casos de emergência, devidamente comprovada. – A prestação do serviço deverá ser cotada por mês. Para o processo licitatório, o licitante deverá comprovar a aptidão por meio de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a licitante tenha sido contratada para a execução das aulas descritas no objeto, em características e quantidades, ao do objeto do presente certame.

Da forma de execução dos serviços O objeto contratado deverá ser executado conforme descrito no Edital e Termo de Referência.

Do Pagamento: O pagamento será efetuado mediante a apresentação do competente documento fiscal, bem como do relatório das atividades desenvolvidas no mês, até o dia 10 (dez) do mês, subseqüente ao da prestação do serviço.

Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Obras